ZK001钻孔地质编录表（演示数据）

铜绿山矿段 | WGS84 | 编制年份 2026

| 字段 | 记录值 |
| --- | --- |
| 孔口坐标 | 东经114.9384°、北纬30.0840° |
| 终孔深度 | 286.50 m |
| 施工方向 | 垂直孔 |
| 调查区域 | 湖北省大冶市铜绿山矿段 |

# 钻孔分层记录

| 起止深度 | 厚度 | 地质描述 |
| --- | --- | --- |
| 0-38.20 m | 38.20 m | 第四系覆盖层，黄褐色黏土夹碎石。 |
| 38.20-126.40 m | 88.20 m | 下三叠统大冶组中厚层状灰岩，局部发育矽卡岩化。 |
| 126.40-188.70 m | 62.30 m | 燕山期闪长玢岩，侵入大冶组灰岩。 |
| 188.70-214.30 m | 25.60 m | Ⅰ号铜铁矿体，黄铜矿和磁铁矿呈浸染状、团块状分布。 |
| 214.30-286.50 m | 72.20 m | 闪长玢岩与矽卡岩化灰岩互层。 |

# 矿体与构造

Ⅰ号铜铁矿体厚度25.60 m，铜平均品位1.26%，铁平均品位38.40%，赋存于矽卡岩化带，并受F1断裂控制。

F1断裂走向北东，倾向南东，倾角68°；在钻孔北西侧控制矿体展布。

说明：本编录表为系统功能演示而构造，不得用于生产决策。